长春市儿童医院

超融合集群与配套设备采购询价书

公司：

因我院工作需求，现对超融合集群与配套设备进行采购。在此向你公司就如下内容进行询价。

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量（台） | 含税总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合一体机 | 超融合一体机硬件： 1.单台超融合一体机的硬件配置不低于以下要求：国产自研2U机架式设备，；CPU配置≥2颗24核2.6GHz处理器；内存配置≥512GB；磁盘配置≥2*480GB SSD+2*1.92T SSD+6*8T HDD，标配盘位数≥12个；接口≥4个千兆电口+2个万兆光口。 2.提供对应CPU颗数的计算虚拟化，存储虚拟化，网络虚拟化软件、云管软件授权。 计算虚拟化软件： 1.提供6个CPU的计算虚拟化授权，提供三年软件升级服务。 2.虚拟化内核基于KVM底层开发，支持并配置动态资源扩展功能，系统将自动评估虚拟机的性能情况，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行。 3.超融合平台需支持在线升级不影响业务，支持对不同主机的升级顺序进行编排。 4.为保障业务稳定性，支持对虚拟机进行指定网口的迁移。 5.支持检测主机RAID卡的状态，发现主机RAID卡处于卡死状态时，可对该RAID卡所在主机进行隔离。 6.每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，为获得良好的兼容性操作系统支持需要包括Windows、Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华等。 存储虚拟化软件： 1.提供6个CPU的存储虚拟化授权，提供三年软件升级服务。 2.采用分布式架构设计，由多台物理服务器组成分布式存储集群，通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断。 3.支持存储分卷功能，以物理主机为单位划分为不同的存储卷，包含高性能卷，大容量卷，全闪存卷等，可使对存储性能和容量要求不同的业务运行在不同的存储卷上。 4.虚拟存储集群支持iSCSI接口的访问，允许外部物理主机通过标准的iSCSI接口访问虚拟存储，实现Server SAN和IP SAN的融合，能够使存储资源的利用率发挥到最大价值。 5.支持数据自动重建机制，当主机或者磁盘故障后，自动利用集群内空闲磁盘空间，将故障数据重新恢复，快速恢复副本的完整性和冗余度，确保用户数据的可靠性和安全性。 6.在可视化的WEB管理平台上，可以查看虚拟分布式存储对应的容量大小、容量使用率、实时的IOPS读写次数、IOPS读写数据量等信息，方便为IT管理作有效的决策依据。 7.硬件故障对平台影响较大，也会影响数据安全，为保障业务在硬件故障后尽快恢复冗余数据保障，支持进行数据重建操作。 云计算管理软件： 1.支持主备切换，当主平台发生故障时，能够切换到备平台，保障云平台稳定运行。 2.支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括资源池使用情况，包括CPU使用率、内存使用率、存储使用率、虚拟机数量、物理主机数量以及集群故障与告警等。 | 3 |  |  |
| 2 | 超融合交换机 | 1.单台硬件配置要求接口数≥12个万兆SFP+光口，≥12个10/100/1000Base-T自适应电口；交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥480Mpps。 含： 管理平台软件(*1套); 光纤线-多模-LC-LC-3M(*3个); 万兆多模-850-300m-双纤(*6个); SFP-10G-AOC-3M线缆(*1个); 2.支持STP、RSTP、MSTP协议；支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持4K个VLAN；支持DHCP Server。 3.支持MAC地址≥32K；支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制。 4.为了提升网络可靠性，交换机需支持在网络控制平台管理下的M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面。 5.支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防DDOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能。 6.支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；支持通过网管平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机。 7.支持查看安全事件记录、私扩非法边缘设备记录、终端在端口漂移记录、静态IP异常记录等安全事件的记录统计。 8.支持终端的MAC与交换机端口变更检测；支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警。 9.支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、监控终端设备等。 10.为方便故障设备快速更换，交换机支持通过控制器平台“替换”按钮即可完成故障设备替换。 11.为方便快速上线，交换机支持零配置上线，支持二层广播自动发现、配置静态IP地址三层发现等自发现功能。 12.为了保障网络安全性，需支持交换机在网络控制平台管理下创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截。 | 2 |  |  |
| 合计 | （大写金额） |  |  | （小写金额） |  |

询价单位：长春市儿童医院信息统计办公室

询价日期：2025年9月

公司接受询价日期：      年   月   日（此处需盖公司章）

备注：需在报价总合计处盖公司章，将原件寄回我院。